- Тема дипломного проекта для AI/CV

Распознавание засыпающего водителя
Описание задачи:
Необходимо разработать нейросетевую систему, которая по видеопотоку будет распознавать закрыты глаза у водителя или нет.

- Используемая база данных

В качестве обучающей базы используется открытый датасет:
Roboflow Drowsiness Detection

Датасет содержит размеченные изображения лиц с различными состояниями глаз и подходит для задач детекции и классификации.

- Архитектура нейросетевой системы распознавания сонливости водителя

Разрабатываемая система представляет собой многоэтапный пайплайн компьютерного зрения, предназначенный для анализа видеопотока в режиме, приближенном к реальному времени.

В основе системы лежит сверточная нейросеть, выполняющая классификацию состояния глаз водителя по каждому видеокадру, а также модуль временной агрегации, позволяющий учитывать динамику состояния глаз и отличать кратковременные моргания от признаков сонливости.

Общая схема работы системы

Работа системы состоит из следующих последовательных этапов:

- Получение видеопотока
На вход системы подаётся видео с камеры, установленной в автомобиле (например, видеорегистратор или веб-камера). Видео представляет собой последовательность кадров с фиксированной частотой (FPS).

- Разбиение видеопотока на кадры
Видеопоток декомпозируется на отдельные изображения (кадры), которые последовательно обрабатываются системой. Каждый кадр масштабируется и нормализуется в соответствии с требованиями входного слоя нейросети.

- Классификация состояния глаз на уровне кадра
Для каждого кадра применяется сверточная нейронная сеть MobileNetV2 с предобученными весами ImageNet и дообученной классификационной «головой» для бинарной классификации:

  - класс 0 — глаза открыты,

  - класс 1 — глаза закрыты.

Выходом модели является вероятность закрытых глаз.

Использование MobileNetV2 обусловлено балансом между точностью распознавания и вычислительной эффективностью, что критично для систем реального времени. На текущем этапе классификация выполняется по изображению лица целиком; в будущем возможно улучшение через предварительную детекцию области глаз, однако для прототипа это не потребовалось.

- Временная агрегация предсказаний
Так как кратковременное закрытие глаз (моргание) не является признаком сонливости, реализуется временной анализ последовательности предсказаний модели.
Для этого используется скользящее временное окно фиксированной длины, в рамках которого анализируется доля кадров с предсказанным состоянием «глаза закрыты».

- Принятие решения о состоянии водителя

На основе результатов временной агрегации формируется итоговое состояние водителя:

- AWAKE — нормальное состояние; глаза преимущественно открыты.

- DROWSY — повышенная сонливость; фиксируется, если в скользящем временном окне доля кадров с закрытыми глазами превышает заданный порог (например, 60 % в последних 15 кадрах), но подряд закрытые глаза ещё не достигают длительности сна.

- SLEEP — засыпание; фиксируется, если глаза остаются закрытыми непрерывно ≥1,5 секунды.

Такой подход снижает количество ложных срабатываний, связанных с кратковременными морганиями, и повышает устойчивость системы. При превышении порога доли кадров с закрытыми глазами система фиксирует состояние SLEEP и инициирует тревожный сигнал. В прототипе используется временной контроль и блокировка повторных сигналов.

- Минимальный рабочий пайплайн (MVP), реализованный в Jupyter/Colab

- Загрузка видео (cv2.VideoCapture)

- Чтение кадров в цикле

- Предобработка кадра: resize → 224×224 и нормализация

- Предсказание модели (model.predict)

- Буфер последних N кадров (скользящее окно)

- Подсчёт доли кадров с «глаза закрыты»

- Принятие решения о состоянии водителя (AWAKE / DROWSY / SLEEP)

- Визуализация состояния на кадре

- Графическое подтверждение (графики обучения…)

В качестве графического подтверждения работы модели представлены:

- Логи процесса обучения, отражающие динамику метрик accuracy и loss.

- Визуальные примеры работы прототипа на видеопоследовательностях, с отображением текущего состояния водителя (AWAKE / DROWSY / SLEEP) и вероятности закрытых глаз.

Данные материалы наглядно демонстрируют корректную работу обученной модели и всего пайплайна.

- Выводы

- Модель корректно работает при условиях, близких к обучающему домену (кабина автомобиля).

- При переносе в другой домен (помещение) наблюдается деградация качества из-за смещения распределения данных (domain shift).

- Звуковая сигнализация реализована как событийный триггер при переходе системы в состояние SLEEP. В демонстрационном прототипе звук отображается, но не воспроизводится в Colab напрямую.

- Прототип демонстрирует устойчивую работу скользящего временного окна для различения кратковременных морганий от признаков сонливости.

- План дальнейшей работы

На следующем этапе необходимо оформить финальную версию модели для удобного использования. Все блоки кода (загрузка данных, предобработка, модель, предсказание, визуализация) должны быть более структурированы в виде функций или классов с параметрами по умолчанию, обеспечивающими возможность запуска без ручной настройки. Модель уже обучена и протестирована, осталось организовать её функционально для воспроизводимого и наглядного применения на произвольных видео.